primGPT (STM32F103 + FreeRTOS): алгоритм работы, архитектура и сигналы

Этот документ оформлен как практический урок по текущей прошивке проекта primGPT.

Цель: дать целостную картину, как система запускается, какие технологии используются, как идут сигналы по пинам, как работает FreeRTOS в этом проекте, и куда можно развивать код дальше.

1) Что это за проект

primGPT - встраиваемая прошивка для STM32F103C8Tx (Cortex-M3), написанная на C, собранная в STM32CubeIDE, с RTOS-слоем на FreeRTOS v10.0.1 (через CMSIS-RTOS v2).

Фактически это RTOS-система с тремя задачами: - обработка команд по UART1 с проверкой CRC16-MODBUS; - периодическая индикация по GPIO; - сервисная печать “тиков” по UART3.

Также подключена внешняя FRAM-память по SPI1 с программным CS на PA4.

2) Технологический стек и ключевые зависимости

- MCU: STM32F103C8T6, частота ядра 72 MHz (HSE 8 MHz -> PLL x9).

- HAL: STM32 HAL (CubeMX/CubeIDE generated + user code blocks).

- RTOS: FreeRTOS v10.0.1, CMSIS-RTOS V2 API для тредов.

- Очереди: используется нативный API FreeRTOS (xQueueCreate, xQueueSendFromISR, xQueueReceive).

- Интерфейсы:

  - USART1 38400 (командный канал, RX по прерыванию);

  - USART3 115200 (лог/отладка);

  - SPI1 4.5 Mbit/s (FRAM).

- Контроль целостности: CRC16 с полиномом 0xA001.

3) Структура проекта

- Core/Src/main.c - запуск MCU, инициализация, создание задач, главный алгоритм.

- Core/Src/uart.c - UART-утилиты, ISR callback приема байта, отправка байта в очередь RTOS.

- Core/Src/fram.c - SPI-драйвер FRAM (WREN/WRDI/READ/WRITE).

- Core/Src/crc16.c - CRC16-MODBUS и функции проверки/добавления CRC.

- Core/Inc/DataFile.h - константы протокола и буфера (UART_TIMEOUT_MS, UART_BUF_SIZE, ID).

- Core/Inc/FreeRTOSConfig.h - конфиг RTOS (tick, heap, priorities, syscall interrupt level).

- primGPT.ioc - источник конфигурации CubeMX (пины, clock tree, периферия, RTOS).

4) Аппаратная карта пинов и направления сигналов

GPIO/индикация

- PC13 - GPIO output (LED/индикатор состояния, переключается задачами и командой UART).

- PC15 - GPIO output (маркер активности Uart1Task, toggling).

UART

- PA9 -> USART1_TX (выход командных ответов).

- PA10 <- USART1_RX (вход команд от внешнего устройства).

- PB10 -> USART3_TX (отладочный вывод).

- PB11 <- USART3_RX (сконфигурирован в MSP, в текущем приложении практически не используется).

SPI1 -> FRAM

- PA5 -> SPI1_SCK (тактовая линия).

- PA7 -> SPI1_MOSI (данные к FRAM).

- PA6 <- SPI1_MISO (данные от FRAM).

- PA4 -> FRAM_CS (software chip select, обычный GPIO).

Тактирование и отладка

- PD0/PD1 - HSE вход/выход кварца.

- PA13/PA14 - SWD (SWDIO, SWCLK) для прошивки/отладки.

5) Поток сигналов (кто, куда и зачем)

5.1 UART1: прием команд

Внешний мастер
   |
   |  (UART, 38400)
   v
PA10 / USART1_RX
   |
   | IRQ USART1 -> HAL_UART_IRQHandler()
   v
HAL_UART_RxCpltCallback()
   |
   | xQueueSendFromISR(uartQueue, byte)
   v
FreeRTOS queue (40 bytes)
   |
   | xQueueReceive() в Uart1Task
   v
Буфер команды + таймаут кадра (200 ms) + CRC16 check
   |
   +--> команда 0x70: управление PC13
   |
   +--> команда 0x02: запись/чтение FRAM по SPI1
   |
   v
Ответ (ID + status + CRC16) -> PA9 / USART1_TX

5.2 SPI1: обмен с FRAM

Uart1Task
   |
   | fram_write()/fram_read()
   v
PA4 (CS low)
PA5 (SCK)
PA7 (MOSI) ---> FRAM
PA6 (MISO) <--- FRAM
PA4 (CS high)

5.3 UART3: сервисный лог

StartDefaultTask / log_printf()
   |
   v
PB10 / USART3_TX -> внешний UART-адаптер/логгер

6) Алгоритм функционирования прошивки (шаг за шагом)

Ниже - реальный порядок выполнения после reset:

- main():

  - считывает и очищает reset flags (RCC->CSR);

  - HAL_Init();

  - SystemClock_Config() -> SYSCLK = 72 MHz;

  - MX_GPIO_Init(), MX_USART1_UART_Init(), MX_USART3_UART_Init(), MX_SPI1_Init().

- Инициализация прикладного уровня:

  - стартует прерывание приема UART1: HAL_UART_Receive_IT(..., 1 byte);

  - инициализируется FRAM: fram_cfg_setup(), fram_init().

- Инициализация RTOS:

  - osKernelInitialize();

  - создается очередь uartQueue на 40 элементов по 1 байту;

  - создаются потоки:

    - defaultTask (Normal, stack 512),

    - LedTask (Normal, stack 512),

    - Uart1Task (AboveNormal, stack 2048).

- osKernelStart():

  - управление полностью переходит планировщику FreeRTOS;

  - дальнейшая работа идет через task scheduling и ISR.

- Во время работы:

  - ISR UART1 складывает каждый принятый байт в очередь;

  - Uart1Task собирает пакет, ждет паузу > 200 ms, проверяет CRC;

  - выполняет команду, формирует и отправляет ответ;

  - LedTask и defaultTask выполняют периодические функции.

7) Логика командного протокола (UART1 + CRC16)

Формат кадра

- Полезная команда + 2 байта CRC16 (LSB first).

- В проекте проверка через process_crc(..., checkFlag=true):

  - если результат crc16(frame_with_crc) == 0, кадр валиден.

Тайминг кадра

- Принцип “межбайтный таймаут”:

  - пока байты приходят, они накапливаются;

  - если после последнего байта прошло > UART_TIMEOUT_MS (200 ms), кадр считается завершенным.

Поддерживаемые команды (на текущий момент)

- 0x70:

  - command[1] == 0 -> PC13 = SET;

  - command[1] == 1 -> PC13 = RESET.

- 0x02:

  - тест FRAM: запись строки "KUREIN" в адрес 0x0150, затем чтение.

Ответ

- Ответный кадр строится как:

  - 2 байта данных: [ID_BU, 0x00],

    - CRC16 для этих 2 байт,

  - итого 4 байта в UART1 TX.

8) FreeRTOS в проекте: мини-введение + как это реально работает здесь

8.1 Что такое FreeRTOS в данном контексте

FreeRTOS дает: - многозадачность (несколько независимых задач); - планирование по приоритетам; - межзадачное взаимодействие (очереди/семафоры/мьютексы); - безопасное взаимодействие ISR с задачами (FromISR API).

В проекте реализован типичный шаблон “IRQ producer -> queue -> worker task”: - ISR максимально короткий: принял байт, положил в очередь, вышел; - основная обработка (CRC, разбор команд, FRAM-операции) выполняется в задаче.

Это правильно для embedded-систем: уменьшается время нахождения в прерывании и улучшается предсказуемость.

8.2 Текущая RTOS-конфигурация

- configTICK_RATE_HZ = 1000 (1 ms tick).

- configTOTAL_HEAP_SIZE = 14 KB.

- configMAX_PRIORITIES = 56.

- configUSE_PREEMPTION = 1 (вытесняющее планирование).

- ISR USART1_IRQn настроен с приоритетом 5, что совместимо с configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 5 для вызовов xQueueSendFromISR.

8.3 Что важно понимать про API

- Потоки создаются через CMSIS-RTOS (osThreadNew).

- Очередь создается через native FreeRTOS (xQueueCreate) - это допустимый гибрид, но лучше в проекте держать единый стиль API для удобства поддержки.

9) Ограничения и риски текущей реализации

9.1 Ограничения платформы

- RAM всего ~20 KB, из них RTOS heap уже 14 KB -> запас под стек задач и буферы ограничен.

- Flash 64 KB -> нужен контроль роста кода и логирования.

9.2 Ограничения/нюансы кода

- StartDefaultTask использует HAL_Delay() вместо vTaskDelay()/osDelay().

  - В RTOS-задачах желательно использовать именно RTOS delay, чтобы не нарушать модель планирования.

- В uart.c буфер log_printf/printf_uart3 = 32 байта.

  - Длинные строки будут обрезаться.

- calculate_crc_for_2_bytes() возвращает указатель на статический буфер.

  - Функция не реентерабельна (нельзя безопасно использовать одновременно из нескольких задач/ISR).

- В Uart1Task есть HAL_Delay(1000) в ветке FRAM-команды.

  - Это блокирует задачу надолго; лучше заменить на RTOS delay или неблокирующую state machine.

- Для бинарного протокола межбайтный таймаут 200 ms может быть слишком большим для высоких скоростей обмена.

10) Практический roadmap

Шаг 1. Стабилизировать RTOS-поведение

- Заменить HAL_Delay() внутри задач на vTaskDelay()/osDelay().

- Добавить stack watermark мониторинг:

  - uxTaskGetStackHighWaterMark() для каждой задачи.

Шаг 2. Усилить протокол UART1

- Ввести явный формат кадра:

  - SOF | LEN | CMD | PAYLOAD | CRC16.

- Добавить NACK-коды ошибок:

  - bad CRC, unknown CMD, bad length, timeout.

- Сделать таблицу обработчиков команд (dispatch table) вместо большого switch.

Шаг 3. Улучшить поток данных

- Перейти с “байт в очередь” на:

  - stream buffer/message buffer,

  - или DMA + ring buffer + parser task.

- Добавить защиту от overflow и статистику потерь.

Шаг 4. FRAM как подсистема хранения

- Выделить слой “логических записей” поверх raw адресов:

  - заголовок записи, версия, длина, CRC.

- Реализовать ring-log в FRAM для событий и телеметрии.

Шаг 5. Инфраструктура качества

- Юнит-тесты для crc16 и парсера протокола (на host-машине).

- Интеграционный smoke-тест по UART (скрипт на Python).

- Карта памяти и контроль свободного heap/stack в runtime.

11) Короткое “как это объяснить новичку” (мини-урок)

Представьте систему как конвейер:

- Железо принимает байт на PA10.

- Прерывание быстро передает байт в очередь.

- Задача Uart1Task в фоне собирает и проверяет команду.

- Если команда про GPIO - переключает PC13.

- Если команда про память - общается с FRAM через PA5/PA6/PA7 + PA4.

- Ответ уходит обратно по PA9.

- Параллельно другие задачи делают индикацию и логи.

Именно в этом и смысл RTOS: несколько независимых процессов работают “одновременно” и не мешают друг другу, если грамотно разделены ISR и task-level логика.

12) Рекомендации по правилам редактирования CubeMX-проекта

- В файлах, генерируемых CubeMX (main.c, stm32f1xx_hal_msp.c, stm32f1xx_it.c), менять код только внутри блоков:

  - USER CODE BEGIN ...

  - USER CODE END ...

- Иначе изменения могут быть потеряны при регенерации из .ioc.

13) Итог

Текущая архитектура проекта уже использует правильный базовый паттерн для RTOS-устройств:

- ISR короткий,

- основная обработка в задачах,

- очередь как граница между hardware event и бизнес-логикой.

Это хорошая отправная точка для расширения протокола, повышения надежности и масштабирования функциональности (новые команды, телеметрия, журналирование в FRAM, watchdog, self-test, OTA/bootloader-этапы в будущем).